FORNITURA DI UN LASERVIBROMETRO A SCANSIONE DA DESTINARSI AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI - DICAM DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI PROGETTO TECNICO

| Nome commerciale dell’attrezzatura |  |
| --- | --- |
| Denominazione Fornitore |  |
| Denominazione Produttore |  |
| Sito web Fornitore e/o Produttore |  |

| CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE E FUNIONALI DELL’ATTREZZATURA E DELLE SUE COMPONENTI (come da Capitolato) |  | SI | NO* | Note (ad es. in caso di eventuale equivalenza) | N. pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento minimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | La sorgente laser principale deve essere caratterizzata da una lunghezza d’onda di 1550nm ed essere in grado di: - misurare vibrazioni di frequenza massima in modalità scansione non inferiori a 1MHz, - misurare velocità di spostamento in modalità scansione non inferiori a 10m/s. |  |  |  |  |
| b) | La sorgente laser di puntamento deve essere caratterizzata da una lunghezza d’onda compresa nell’intervallo tra i 510nm ed i 530nm ed essere in grado di individuare tutti i punti scansionati dalla sorgente laser principale e permetterne il puntamento. |  |  |  |  |
| c) | L’area su cui è possibile effettuare il puntamento, la scansione e l’acquisizione dei dati non deve essere inferiore ad una apertura di 50° sul piano orizzontale e 40° sul piano verticale; tale area deve poter essere scansionata tramite una matrice di punti con densità fino a 512x512 punti. |  |  |  |  |
| d) | La telecamera digitale integrata nel sistema di scansione deve essere caratterizzata da uno zoom ottico non inferiore a 30x e da una risoluzione non inferiore a 1280 pixel sul piano orizzontale e 720 pixel sul piano verticale. |  |  |  |  |
| e) | Il sistema di controllo del laservibrometro a scansione deve integrare un sistema di acquisizione dei segnali interferometrici caratterizzato dalla possibilità di applicare al segnale registrato uno o più filtri analogici o digitali con frequenze di taglio impostate nell’intervallo tra 0 e 200kHz; deve altresì integrare: - la possibilità di associare una informazione temporale ai dati interferometrici registrati, di salvare l’andamento temporale dei segnali registrati ed esportarlo verso un computer esterno; - un sistema di generazione di forme d’onda arbitrarie programmabile per l’eccitazione delle vibrazioni con la possibilità di connessione ad apparecchiature esterne tramite connettore BNC; - un sistema per la registrazione dei segnali di eccitazione delle vibrazioni provenienti da sorgenti esterne con la possibilità di connessione ad apparecchiature esterne tramite connettore BNC; - un sistema di connessione ad un computer esterno per il controllo del laservibrometro e per lo scambio di dati tra il laservibrometro ed il computer basato su USB 3.0 o Ethernet RJ45 1 Gbit. |  |  |  |  |
| f) | Il software per l’acquisizione e la visualizzazione dei segnali interferometrici deve poter essere installato su un personal computer basato su sistema operativo Microsoft® Windows® e permettere il controllo remoto del laservibrometro e lo scambio di dati tra il laservibrometro ed il computer tramite connessione USB 3.0 o Ethernet RJ45 1 Gbit; deve altresì integrare: - la possibilità di impostare tutti i parametri di configurazione del laservibrometro e salvare su un supporto non volatile i segnali registrati dal laservibrometro; - la possibilità di visualizzare l’andamento temporale e lo spettro di frequenza dei segnali interferometrici registrati per ogni punto componente la scansione; - la possibilità di realizzare animazioni dell’andamento temporale delle onde elastiche che si propagano sulla superficie dell’oggetto misurato dal laservibrometro. |  |  |  |  |
| g) | Il cavalletto di posizionamento deve poter essere in grado di sollevare lo strumento e mantenerlo in posizione sia in ambienti indoor che outdoor. |  |  |  |  |
| h) | Il peso complessivo di tutta la strumentazione escluso il cavalletto non deve superare il peso massimo di 20kg; l’ingombro complessivo di tutta la strumentazione escluso il cavalletto non deve superare il volume massimo di 40dm3 |  |  |  |  |
| i) | Lo strumento dovrà, inoltre, essere corredato da un manuale utente aggiornato per l’utilizzo dell’apparecchiatura e dalla scheda di installazione |  |  |  |  |
| l) | L’attrezzatura offerta è nuova di fabbrica e di recente produzione in ogni sua parte e/o componente. |  |  |  |  |
| m) | L’attrezzatura è esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l’esecuzione e la lavorazione dello stesso, è perfettamente funzionante nonché esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti. |  |  |  |  |
| n) | La strumentazione è corredata da una garanzia della durata minima di 24 (ventiquattro) mesi a copertura totale full risk. |  |  |  |  |

* Si ricorda che il progetto tecnico deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Nel caso in cui l’operatore economico selezioni la casella “NO” in corrispondenza di un determinato item, è necessario fornire spiegazioni compilando il campo “NOTE”.

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO |  |  | N. pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza della caratteristica indicata (qualora si dichiari di possederla) | Eventuali note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume complessivo di tutta la strumentazione, escluso cavalletto, non superiore a 40 dm3 come previsto al punto h) par. 3.1 del Capitolato tecnico | □ SI □ NO Indicare il volume complessivo di tutta la strumentazione, escluso cavalletto, offerto: _____________ |  |  |
| 2 | Peso complessivo di tutta la strumentazione, escluso cavalletto, non superiore a 20 kg come previsto al punto h) par. 3.1 del Capitolato tecnico | □ SI □ NO Indicare il peso complessivo di tutta la strumentazione, escluso cavalletto, offerto: _______________ |  |  |
| 3 | Massima frequenza di vibrazione, misurata in modalità scansione, non inferiore a 1 MHz | □ SI □ NO Se sì, indicare la massima frequenza di vibrazione, misurata in modalità scansione, non inferiore a 1 MHz offerta: _______________ |  |  |
| 4 | Massima velocità di spostamento, misurata in modalità scansione, non inferiore a 10m/s | □ SI □ NO Se sì, indicare la massima velocità di spostamento, misurata in modalità scansione, non inferiore a 10m/s offerta: _____________________________ |  |  |
| 5 | Misura di vibrazione in modalità singolo punto | □ SI □ NO |  |  |
| 6 | Massima frequenza di vibrazione, misurata in modalità singolo punto, non inferiore a 10 MHz | □ SI □ NO Se sì, indicare la massima frequenza di vibrazione, misurata in modalità singolo punto, non inferiore a 10 MHz offerta: _________________________ |  |  |
| 7 | Massima velocità di spostamento, misurata in modalità singolo punto, non inferiore a 10m/s | □ SI □ NO Se sì, indicare la massima velocità di spostamento, misurata in modalità singolo punto, non inferiore a 10m/s offerta: _________________________ |  |  |
| 8 | Sistema di filtraggio passa basso integrato con frequenza programmabile approssimativamente nell’intervallo 0-250kHz | □ SI □ NO |  |  |
| 9 | Sistema di filtraggio passa alto integrato con frequenza programmabile approssimativamente nell’intervallo 0-50kHz | □ SI □ NO |  |  |
| 10 | Numero di unità componenti il sistema (escluso cavalletto) | □ SI □ NO Indicare il numero di unità componenti il sistema, escluso il cavalletto: ________________________ |  |  |
| 11 | Valigia stagna per il trasporto dello strumento (escluso cavalletto) | □ SI □ NO |  |  |
| 12 | Sistema integrato per la rilevazione della distanza e della geometria dell’oggetto misurato | □ SI □ NO |  |  |
| 13 | Sistema integrato per l’attivazione della misura al superamento di una soglia sulla velocità | □ SI □ NO |  |  |
| 14 | Sistema integrato per l’attivazione della misura al superamento di una soglia su un segnale TTL esterno | □ SI □ NO |  |  |
| 15 | Software integrato per il calcolo di Fast Fourier Transform (FFT) | □ SI □ NO |  |  |
| 16 | Numero massimo di linee ammesse dal software integrato per il calcolo di FFT | □ SI □ NO Se sì, indicare il numero massimo di linee ammesse dal software integrato per il calcolo di FFT offerto: ___________________________ |  |  |
| 17 | Software integrato per la visualizzazione e l’esportazione in formato video delle animazioni delle forme modali | □ SI □ NO |  |  |
| 18 | Software integrato per l’esportazione in formato video delle animazioni dell’andamento temporale delle onde elastiche che si propagano sulla superficie dell’oggetto misurato | □ SI □ NO |  |  |

Data___________________                               Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________